Назив понуђача ________________________________________

Образац за израду комерцијалне понуде              Број понуде ________

ЛОТ 1

| БС Балкана |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Врста радова | Јед. мјере | Количина радова | Јединична цијена у КМ без ПДВ-а | Укупно у КМ без ПДВ-а |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Припрема градилишта и постављање привремене саобраћајне сигнализације. | паушал | 1 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | Машинско просијецање асфалта. | 1m | 20 |  |  |
| 3 | Машинско скидање постојеће армирано-бетонске плоче (дебљине 10-15cm) и осталог материјала (дебљине 10-15cm) код точионих мјеста и претакалишта. У цијену урачунати утовар материјала и одвоз на депонију. | 1m² | 13 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојећих бетонских каналица. | 1m | 10 |  |  |
|  | ТОЧИОНА МЈЕСТА |  |  |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и и бетониранње, са завршним слојем феробетон. Хабајући слој (феробетон) извести са наношењем и глетовањем смјесе кварцног пијеска и цемента у омјеру 1:1(суха смјеса) у три једнака засебна наноса. Након наношења потребно је извршити обраду машинским гладилицама. У цијену урачунати уградњу арматуре у обје зоне. Обрачун по m³. | 1m³ | 2,6 |  |  |
| 6 | Набавка, сјечење, савијање исправљање, везивање, као и варење бетонског челика 100 kg/ m³ бетона. Обрачун по kg. | 1kg | 260 |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа сливне каналице са решетком. Тијело канала од полимербетона једнодијелно, монолитан, премазан антрацит црним премазом. Испорука и постављање према упутама производјача, у цијену урачунати набавку и уградњу сабирника. Обрачун по m канала. | 1m | 10 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и замјена оштећених равних бетонских ивичњака. Уградња се врши у бетону. Све спојнице фуговати цементним малтером. Обрачун по m1 замијењених ивичњака. | 1m | 33 |  |  |
| 9 | Цијена транспортних трошкова по пређеном km | 1km |  |  |  |
| 10 | Цијена рада једног човјека по једном сату | 1h |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Балкана у KM без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Балкана у KM са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

| БС Чађавица |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Врста радова | Јед. мјере | Количина радова | Јединична цијена у КМ без ПДВ-а | Укупно у КМ без ПДВ-а |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Припрема градилишта и постављање привремене саобраћајне сигнализације. | паушал | 1 |  |  |
| 2 | Исколчење површине и обиљежавање висина кота асфалта. Обрачун по m² исколчене површине. | 1m² | 80 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3 | Машинско просијецање асфалта. | 1m | 16 |  |  |
| 4 | Машинско скидање горњег слоја асфалта и материјала. У цијену урачунати утовар материјала и одвоз на депонију. | 1m³ | 12 |  |  |
| 5 | Демонтажа постојећих бетонских каналица. | 1m | 8 |  |  |
|  | АСФАЛТНИ КОЛОВОЗ |  |  |  |  |
| 6 | Израда асфалт – бетона, доњи слој. Извршити набавку, довоз и уградњу слоја асфалтбетона дебљине d=8.00cm на површинама намијењеним кретању возила, а у свему према техничким условима. Обрачун по m² готове површине. | 1m² | 80 |  |  |
| 7 | Израда асфалт – бетона, хабајући горњи слој. Извршити набавку, довоз и уградњу слоја асфалтбетона дебљине d=6.00cm на површинама намијењеним кретању возила, а у свему према техничким условима. Обрачун по m² готове површине. | 1m² | 80 |  |  |
|  | ТОЧИОНА МЈЕСТА |  |  |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа сливне каналице са решетком. Тијело канала од полимербетона једнодијелно, монолитан, премазан антрацит црним премазом. Испорука и постављање према упутама производјача, у цијену урачунати набавку и уградњу сабирника. Обрачун по m канала. | 1m | 8 |  |  |
| 9 | Цијена транспортних трошкова по пређеном km | 1km |  |  |  |
| 10 | Цијена рада једног човјека по једном сату | 1h |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Чађавица у KM без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Чађавица у KM са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

| БС Оштра Лука |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Врста радова | Јед. мјере | Количина радова | Јединична цијена у КМ без ПДВ-а | Укупно у КМ без ПДВ-а |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Припрема градилишта и постављање привремене саобраћајне сигнализације. | паушал | 1 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих бетонских каналица. | 1m | 17 |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа сливне каналице са решетком. Тијело канала од полимербетона једнодијелно, монолитан, премазан антрацит црним премазом. Испорука и постављање према упутама производјача, у цијену урачунати набавку и уградњу сабирника. Обрачун по m канала. | 1m | 17 |  |  |
| 4 | Цијена транспортних трошкова по пређеном km | 1km |  |  |  |
| 5 | Цијена рада једног човјека по једном сату | 1h |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Оштра Лука у KM без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Оштра Лука у KM са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| Укупна вриједност радова за БС Балкана, Чађавица и Оштра Лука у KM без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| Укупна вриједност радова за БС Балкана, Чађавица и Оштра Лука у KM са ПДВ-ом: |  |

ЛОТ 2

| БС Тузла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Врста радова | Јед. мјере | Количина радова | Јединична цијена у КМ без ПДВ-а | Укупно у КМ без ПДВ-а |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Припрема градилишта и постављање привремене саобраћајне сигнализације. | паушал | 1 |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | Машинско просијецање асфалта. | 1m | 44 |  |  |
| 3 | Машинско скидање постојеће армирано-бетонске плоче (дебљине 10-15cm) и осталог материјала (дебљине 10-15cm) код точионих мјеста и претакалишта. У цијену урачунати утовар материјала и одвоз на депонију. | 1m² | 220 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојећих бетонских каналица. | 1m | 22 |  |  |
|  | АСФАЛТНИ КОЛОВОЗ |  |  |  |  |
| 5 | Израда асфалт – бетона, хабајући горњи слој. Извршити набавку, довоз и уградњу слоја асфалтбетона дебљине d=6.00cm на површинама намијењеним кретању возила, а у свему према техничким условима. Обрачун по m² готове површине. | 1m² | 163 |  |  |
| 6 | Фрезање постојећег асфалта у слоју дебљине 4 cm, због уклапања. У цијену урачунати утовар и транспорт отпадног материјала. Обрачун по m² обрађене површине. | 1m² | 163 |  |  |
|  | ТОЧИОНА МЈЕСТА |  |  |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт и и бетониранње, са завршним слојем феробетон. Хабајући слој (феробетон) извести са наношењем и глетовањем смјесе кварцног пијеска и цемента у омјеру 1:1(суха смјеса) у три једнака засебна наноса. Након наношења потребно је извршити обраду машинским гладилицама. У цијену урачунати уградњу арматуре у обје зоне. Обрачун по m³. | 1m³ | 33 |  |  |
| 8 | Набавка, сјечење, савијање исправљање, везивање, као и варење бетонског челика 100 kg/ m³ бетона. Обрачун по kg. | 1kg | 3300 |  |  |
|  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа сливне каналице са решетком. Тијело канала од полимербетона једнодијелно, монолитан, премазан антрацит црним премазом. Испорука и постављање према упутама производјача, у цијену урачунати набавку и уградњу сабирника. Обрачун по m канала. | 1m | 22 |  |  |
| 10 | Цијена транспортних трошкова по пређеном km | 1km |  |  |  |
| 11 | Цијена рада једног човјека по једном сату | 1h |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Тузла у KM без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |
| Укупна вриједност радова БС Тузла у KM са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

| БС Фоча 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Врста радова | Јед. мјере | Количина радова | Јединична цијена у КМ без ПДВ-а | Укупно у КМ без ПДВ-а |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Припрема градилишта и постављање привремене саобраћајне сигнализације. | паушал | 1 |  |  |
| 2 | Исколчење површине и обиљежавање висина кота асфалта. Обрачун по m² исколчене површине. | 1m² | 350 |  |  |
|  | АСФАЛТНИ КОЛОВОЗ |  |  |  |  |
| 3 | Фрезање постојећег асфалта у слоју дебљине 4 cm, због уклапања. У цијену урачунати утовар и транспорт отпадног материјала. Обрачун по m² обрађене површине. | 1m² | 350 |  |  |
| 4 | Машинско чишћење и премазивање постојеће асфалтне површине емулзијом. Обрачун по m². | 1m² | 350 |  |  |
| 5 | Машинска израда асфалтног застора AB11 израђеног од битумена за асфалт 50/70 и камене ситнежи кречњачког поријекла, у слоју просјечне дебљине d=4 cm у збијеном стању на асфалтној подлози.Обрачун по m² израђеног застора. | 1m² | 350 |  |  |
| 6 | Цијена транспортних трошкова по пређеном km | 1km |  |  |  |
| 7 | Цијена рада једног човјека по једном сату | 1h |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Фоча 2 у KM без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |
| Укупна вриједност радова за БС Фоча 2 у KM са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| Укупна вриједност радова за БС Тузла и Фоча 2 у KM без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| Укупна вриједност радова за БС Тузла и Фоча 2 у KM са ПДВ-ом: |  |

|  | УСЛОВИ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рок за извођење радова по једној бензинској станици након писменог обавјештења Наручиоца Навести број радних дана |  |
|  | Компензација за гориво* Навести проценат компензације |  |
|  | Услови плаћања-одложено* | _______ радних дана од дана предаје радова |
|  | Број референци* Навести број |  |
|  | Властита квалификована радна снага* да /не |  |
|  | Гаранција на извршене радове преферирамо најмање 24 мјесеца |  |
|  | Гаранција на уграђену опрему и материјале преферирамо најмање 24 мјесеца |  |
|  | Рок важења понуде Навести број дана |  |
|  | Сагласност са нацртом уговра да /не |  |

Упутство за попуњавање: Попуњавање обрасца од стране учесника је предуслов за разматрање понуде.

Учесници морају попунити  образац за све позиције.

*  критеријуми који се бодују

датум_______________ Потпис и печат