Назив понуђача ________________________________________

Образац за израду комерцијалне понуде  3113-26      Број понуде ________

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС Брод 2

“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2У профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Брод 2“ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС Теслић 2“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2U профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Tеслић 2“ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС Зворник

“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2У профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Зворник“ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС  Тузла

“

| Лаки ребрендинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| I Припремни радови на демонтажи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег тотема од челичне конструкције и облоге од АЛ лима/пластичних материјала са одношењем на локацију коју одреди Инвеститор (складиште Брод). У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | паушал | 1,00 |  |  |
| I Укупно Припремни радови-радови на демонтажи (1-1): |  |  |  |  |  |
| II Израда и монтажа бренд елемената (1-2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда самостојећег рекламног паноа - типа тотем димензија 7.00 x 2,00 м. Главну носиву конструкцију тотема чине два вертикална челична профила сачињена од по 2У профила 220. Поменути главни носачи су у хоризонталном смислу повезани кутијастим профилима 80x80x4 мм који се посатвљају на међусобном растојању од по 1 м. Тотем се монтира на постојећи темељ преко анкер плоче вијцима 4М20. Вањску облогу тотема израдити од алуминијумског лима бојеног у складу са књигом стандарда. У горњој зони тотема планирати постављање лога и натписа "Нестро". Слова лога и натписа радити од поликарбоната дебљине 3-4 мм са постављањем припадајућег освјетљења. У централном дијелу тотема предвидјети површине на којима су приказани типови и цијене горива, 6 дисплеја. У доњем дијелу тотема приказати ознаке са услугама припадајуће пумпе и ознаке банковних картица. Тотем и све његове дијелове израдити према графичкој књизи ''Нестро Петрола''. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 2 | Превоз и монтажа самостојећег рекламног паноа - типа тотем. Након монтаже извршити повезивање тотема на систем Б.С. У цијену укључен рад дизалице и транспортни трошкови. | ком | 1,00 |  |  |
| II Укупно израда и монтажа бренд елемената (1-2): |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - Бензинска станица „Тузла“ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укупно радови, израда и монтажа - Лаки ребрендинг КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно КМ са ПДВ: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА-ЛАКИ РЕБРЕНДИНГ - за 4 БС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свеукупно за 4 БС КМ без ПДВ : |  |
|  | ПДВ 17%: |  |
|  | Свеукупно за 4 БС КМ са ПДВ: |  |

|  | ОСТАЛИ УСЛОВИ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рок извршења радова за постављање једног тотема* Навести број радних дана |  |
|  | Рок извршења свих радова од датума почетка извођења радова Навести број радних дана са приложеном динамиком радова |  |
|  | Компензација за гориво* навести проценат компензације | ______% |
|  | Услови плаћања-одложено* | _____ радних дана од дана предаје радова |
|  | Број референси* Навести број |  |
|  | Властита квалификована радна снага* да /не |  |
|  | Гаранција на извршене радове преферирамо најмање 24 мјесеца |  |
|  | Гаранција на уграђене дијелове и опрему преферирамо најмање 24 мјесеца |  |
|  | Рок важења понуде Навести број дана |  |
|  | Сагласност са нацртом уговра да /не |  |

Упутство за попуњавање: Попуњавање обрасца од стране учесника је предуслов за разматрање понуде. Учесници морају попунити  образац за све позиције.

*  критеријуми који се бодују

датум_______________ Потпис и печат