Назив понуђача ________________________________________

Образац за израду комерцијалне понуде   10398-26      Број понуде ________

Предмјер и предрачун за извођење радова „Лаки ребрендинг“ БС Билећа

“

| РБ | Опис радова | ЈМ | Кол | ЈЦ КМ без ПДВ | Укупно КМ без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Израда и монтажа бренд елемената (1-13) |  |  |  |  |
| 1 | Постављање фолије на "alubond" на атици трговачког објекта, те на остакљеним површинама. Висина до које се поставља фолија на остакљеним површинама је до 1,45m. Постављање самољепљиве фолије-наљепница са ознакама радног времена, имена пумпе, ознакама појединих просторија, ознакама картица, знакова упозорења, врста нафтних деривата и сл. Приликом израде нових елемената користити фолију типа "Oracal 651"- петогодишња фолија или фолију другог произвођача са истим карактеристикама. У СТАВКУ УРАЧУНАТИ И НАБАВКУ АЛУБОНДА ЗА АТИКУ ОБЈЕКТА.Прије постављања фолије потребно је очистити површину за аплицирање. Обрачун по m². | m² | 96,5 |  |  |
| 2 | Израда и монтажа лога ''Нестро Петрола'' од самољепљиве фолије на атици продајног објекта. Приликом израде нових елемената користити фолију типа "Oracal 651"- петогодишња фолија или фолију другог произвођача са истим карактеристикама.Димензије лога су 58x60cm.Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа 3Д натписа "НЕСТРО" изнад улазних врата у продајни објекат са монтажом истог након извођења грађевинских радова на објекту БС Билећа (димензије кутије су 185x61x6cm, димензије 3Д натписа "НЕСТРО" су 174х50cm, кутија је облаже фолијом РАЛ 2003). Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа префабрикованих монтажних композитних алуминијумских плоча типа ALUCOBOND за облагање стубова надстрешнице за точиона мјеста. Ставком обухватити и површине између стубова надстрешнице, заједно са потребном подконструкцијом и спојним средствима. | m² | 38 |  |  |
| 5 | Постављање фолије на стубовима и гредама надстрешнице, те фолије са натписима "ново гориво" на греди изнад точионих апарата. Приликом израде нових елемената користити фолију типа "Oracal 651"- петогодишња фолија или фолију другог произвођача са истим карактеристикама. Прије постављања фолије потребно је очистити површину за аплицирање. Обрачун по m². | m² | 24,5 |  |  |
| 6 | Израда и монтажа фриза надстрешнице израђеног према графичкој књизи „Нестро Петрола“ са штампаним апликацијама. У цијену укључена пажљива демонтажа транслуцентне фолије са оптичким платном и припадајућим средствима за качење, те враћање истих елемената након изведених грађевинских радова на надстрешници уз максимално искориштење фолије са оптичким платном.Обрачун по m² видне површине фриза. | m² | 51 |  |  |
| 7 | Израда и монтажа натписа "Нестро" од самољепљиве фолије на надстрешници. Приликом израде нових елемената користити фолију типа "Oracal 651"- петогодишња фолија или фолију другог произвођача са истим карактеристикама. Димензије лога су 174x50cm.Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 8 | Израда и монтажа лога ''Нестро Петрола' од самољепљиве фолије на надстрешници. Приликом израде нових елемената користити фолију типа "Oracal 651"- петогодишња фолија или фолију другог произвођача са истим карактеристикама. Димензије лога су 58x60cm.Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 9 | Пажљива демонтажа и монтажа исте кутије за постављање "led modula" на надстрешници од бијелог пластифицираног лима дебљине. Кутија је висине 96cm док је минимална дубина кутије је 120mm.Обрачун по m¹. | m¹ | 51 |  |  |
| 10 | Пажљива демонтажа и монтажа истих угаоних лајсни на надстрешници од пластифицираног лима дебљине 0,8mm у боји по избору инвеститора. Развијена ширина лајсне је 45cm. Лајсна се поставља по доњем ободу надстрешнице.Обрачун по m¹. | m¹ | 51 |  |  |
| 11 | Пажљива демонтажа и монтажа истих "Led modula" снаге 1,5 W. "Led moduli" се постављају у претходно монтирану кутију у 4 реда са по 10 модула на m¹. За уградњу користити лед модуле који имају минималан угао расипања свјетлости од 160⁰. Обрачун по m¹ просвијетљене стране надстрешнице. | m¹ | 51 |  |  |
| 12 | Пажљива демонтажа и монтажа истих, "MEANWELL" трафоа снаге 300 W. Поменути трафо опслужује укупно 160 "Led modula", односно на свака 4m рекламне површине потребно је уградити по један трафо. Обрачун по комаду. | ком | 8 |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа "MEANWELL" трафоа снаге 300 W. Поменути трафо опслужује укупно 160 "Led modula", односно на свака 4m рекламне површине потребно је уградити по један трафо. У цијену укључена набавка и монтажа.Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |
| 14 | Постављање фолије са натписима "ново гориво" на аутоматима за истакање горива и ТНГ.Приликом израде нових елемената користити фолију типа "Oracal 651"- петогодишња фолија или фолију другог произвођача са истим карактеристикама.Прије постављања фолије потребно је очистити површину за аплицирање нове.Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |
| 15 | Фарбање металне облоге на постојећим аутоматима за истакање горива и ТНГ-а, на ОПТ аутомату, поклопац канте, све према књизи графичких стандарда „Нестро Петрола“. У цијену су укључене све потребне предрадње. Обрачун по m². | m² | 9,6 |  |  |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и монтажа алуминијумских ламела за облагање подгледа надстрешнице за точиона мјеста, сидреној за примарну челичну конструкцију, са ивичним профилатима. | m² | 156 |  |  |
| 17 | Набавка, транспорт и монтажа лима развијене ширине 110cm за облагање греда надстрешнице за точиона мјеста. Ставком обухватити сва потребна спојна средствима.Обрачун по m¹. | m¹ | 31 |  |  |
|  | Укупно радови, израда и монтажа бренд елемената (1-16) КМ без ПДВ-a: |  |  |  |  |
|  | ПДВ 17%: |  |  |  |  |
|  | Све укупно КМ са ПДВ: |  |  |  |  |

|  | ОСТАЛИ УСЛОВИ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рок извршења радова * Навести број радних дана |  |
|  | Компензација за гориво навести проценат компензације | ______% |
|  | Услови плаћања-одложено* | _____ радних дана од дана предаје радова |
|  | Број референси* Навести број |  |
|  | Властита квалификована радна снага* да /не |  |
|  | Гаранција на извршене радове преферирамо најмање 24 мјесеца |  |
|  | Рок важења понуде Навести број дана |  |
|  | Сагласност са нацртом уговра да /не |  |

*  критеријуми који се бодују

датум_______________ Потпис и печат